Projeto nº2 Tecnologias de Informática

Luís Cardoso Nogueira

Número de Estudante: 2023229083

Relatório de implementação do projeto Arduino: Jogo Super Bit Smasher

Introdução

Este projeto consiste na criação de um jogo interativo em Arduino que envolve a manipulação de números em formato binário, utilizando operações lógicas como AND, OR e XOR. O objetivo do jogo é alterar um número de base para que este corresponda ao número-alvo dentro de um limite de tempo, utilizando botões para aplicar as operações permitidas.

O código foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Arduino (C++), fazendo uso de componentes eletrónicos como botões, LEDs e um Arduino Uno. Este relatório descreve as funcionalidades implementadas, apresenta observações sobre o projeto e inclui o diagrama do circuito.

Funcionalidades implementadas

1. Geração de valores aleatórios.

No início de cada rodada, são gerados dois números aleatórios (entre 0 e 255):

- target: representa o número-alvo que o jogador deve alcançar.

- base: número inicial que será alterado através de operações lógicas.

Ambos os números são convertidos para formato binário para facilitar a manipulação bit a bit.

2. Entrada de dados

O jogador insere números inteiros no Serial Monitor, que são convertidos para formato binário. Isso permite realizar operações diretamente nos bits.

3. Operações lógicas (AND, OR, XOR)

O projeto implementa três operações lógicas:

- AND (botão azul): faz a interseção bit a bit entre o número introduzido e o valor de base.

- OR (botão amarelo): faz a união bit a bit entre o número introduzido e o valor de base.

- XOR (botão laranja): realiza uma operação exclusiva de exclusivo OR bit a bit.

A operação escolhida depende do botão que o jogador pressionar. Após cada operação, o resultado atualizado é exibido no Monitor Serial.

4. Limite de Tempo

Cada rodada tem um limite de tempo configurado pela variável timeLimit. Caso o jogador não alcance o número-alvo dentro desse tempo, é exibida uma mensagem no monitor a indicar o término da ronda.

5. Controlo dos LEDs

Os LEDs indicam o progresso da ronda:

- A cada Quarto do Tempo definido pelo programador é acesso um LED.

6. Verificação da Vitória

Se o número manipulado pelo jogador (numerobits) corresponder ao número-alvo (targetbits), é exibida uma mensagem de vitória e o jogo é reiniciado.

Funções Criadas

O código do projeto inclui algumas funções que foram implementadas para modularizar e organizar as operações. Estas funções desempenham papéis específicos para facilitar o entendimento e a reutilização do código. Abaixo, estão descritas as principais funções criadas no programa.

- void updateLEDs() - Atualiza os LEDs para indicar o progresso no tempo

- void resetGame() - Reinicia o jogo, apagando LEDs e redefinindo o tempo de início

- void OrEndGame() - Reinicia o jogo se o botão OR for pressionado por mais de 2 segundos

- boolean compararBits(boolean a[], boolean b[]) - Compara dois arrays de bits e retorna true se forem iguais

- String bitsToString(boolean bits[]) - Converte um array de bits para uma string binária

Diagrama do circuito:

O circuito foi construído no Tinkercad e consiste nos seguintes componentes:

- Três botões de entrada: ligados aos pinos digitais para as operações AND, OR e XOR.

- Quatro LEDs: ligados aos pinos digitais para indicar as operações correspondentes.

- Arduino Uno: para gerir o código e controlar o circuito.

Observações/Lacunas:

Embora tenha criado a função de término de jogo depois de o botão ser pressionado durante 2 segundos, esta não está a funcionar durante o período do jogo.

No vídeo em anexo, é percetível que o Arduíno recebe dados sem nunca ter sido o utilizador a colocá-los, algo que não acontece quando testado no Tinkercad. (Acontece possivelmente devido a uma má conexão de cabos ou a detrição de certos materiais que nos foram fornecidos.